钙成像预处理流水线 (Pipeline) 技术文档

1. 核心任务目标

该脚本的主要任务是将 ImageJ/Fiji 导出的原始 Results.csv 表格（包含 Area, Mean, Min, Max 等杂乱数据），转化为标准化的神经科学信号序列：ΔF/F0 (delta F over F0)。

2. 算法原理：从灰度到生理信号

脚本背后的处理逻辑分为四个严谨的科学步骤：

第一步：数据清洗与 ROI 提取

- 精准匹配：脚本使用正则表达式 Mean\d+$ 锁定列名，只提取平均荧光强度（Mean Intensity），彻底排除掉面积（Area）或极值（Min/Max）的干扰。

- 排序顺序：自动将 Mean1, Mean2...Mean10 按数字顺序排列，确保“最后 5 个 ROI 是背景”的约定永远成立。

第二步：动态背景减除 (Background Subtraction)

- 原理：每一帧的时间点，计算最后 5 个背景 ROI 的平均亮度 Fbgt。

- 计算：从每个神经元 ROI 中减去该帧的背景。

Fcorrectedt=Frawt-Fbgt

- 目的：消除相机的电子噪声、培养基自发荧光以及光源（LED）随时间产生的微小波动。

第三步：物理合理性检查 (Sanity Check)

这是防止数据“数学虚假”的核心步骤。

- 信噪比判定：如果一个 ROI 的原始基线亮度没有比背景亮 10% 以上，脚本会认为该 ROI 只是“空地”或“死细胞”，并将其剔除。

- 作用：避免由于分母过小导致的信号无限放大或出现-1.0 (-100%)这种不合常理的负值。

第四步：ΔF/F0归一化

- 基线提取：根据 JSON 中的 initial_delay_sec，取刺激前的段落作为基线期。

- 保护公式：

ΔFF0=Fcorrectedt-F0,correctedF0,corrected+Offset

- Offset (偏移量)：在分母加入微小常数（如 5.0），像“减震器”一样防止在极暗区域出现数值爆炸。

3. 代码结构与函数说明

| 函数名 | 输入 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| get_trial_context | _updated.json | 元数据提取：获取 TrialID、FPS 和刺激参数。这是唯一的“事实来源”。 |
| process_raw_to_df_f | Results.csv + Context | 数值计算中心：执行背景扣除、信噪比检查、ΔF/F0 计算。 |
| main | 根目录路径 | 自动化调度：递归扫描文件夹，清理旧文件，并执行批量处理。 |

4. 输出文件说明

- 文件后缀：_preprocessed.csv

- 列名：Mean1, Mean2...（仅包含通过信噪比检查的有效神经元）。

- 数值含义：

  - 0：代表当前荧光强度等于基线。

  - 1.5：代表荧光强度比基线增加了 150%（强反应）。

  - -0.1：轻微波动或光漂白导致的信号下降。

5. 使用注意事项 (Experimental Tips)

- 背景 ROI 位置：请务必确保在 ImageJ 中圈定的最后 5 个 ROI 位于视野中完全没有细胞的黑暗区域。

- 光漂白补偿：如果你的记录非常长且信号一直在缓慢下降（漂移），脚本目前的 clip(lower=-0.8) 能防止数据变负，但严重的漂白建议增加更高级的线性拟合补偿。

- 自动化清理：脚本每次运行都会删除文件夹下现有的 _preprocessed.csv，请确保不要在该文件中进行手动修改，以免被覆盖。