这份文档为您详细梳理了钙成像数据处理流水线的全过程。文档包含了每个代码的功能、数学算法原理、生成的文件以及最终的目录结构，您可以直接将其复制到 Word 中。

# 钙成像数据处理流水线技术文档

## 1. 概述

本流水线是一套完整的自动化处理方案，涵盖了从原始图像管理、运动校正、信号提取到生物物理模型拟合的全过程。其设计核心在于确保大规模神经成像数据的一致性与可回溯性。

## 2. 详细分析流程与原理

### 步骤 1：原始文件管理 (0_oir_file_manager.py)

- 功能：扫描根目录下所有的 .oir 文件，根据文件名中的 Trial_ID 将文件自动分类归档。

- 算法逻辑：

  - 正则解析：使用正则表达式从非结构化的文件名中精准提取试验编号。

  - 数据库初始化：生成 metadata.csv 记录所有检测到的 Trial，作为流水线的“花名册”。

- 生成文件：metadata.csv (总汇总表)。

### 步骤 2：格式转换与元数据提取 (1_fiji_totif_ini.py & worker.py)

- 功能：驱动 Fiji 将显微镜专有的 .oir 格式转换为通用的 .tif 序列。

- 技术原理：

  - 多线程并发：在 Fiji (Jython) 环境下开启多线程处理 Z-stack 层级。

  - 时间/空间标定：读取图像元数据，计算 FPS = 1 / Frame_Interval

- 生成文件：

  - reg_tif/：包含全时序 TIFF 切片。

  - *_Avg_Proj.tif：平均投影图（用于快速预览图像质量）。

  - *_metadata.json：存储图像物理信息。

### 步骤 3：运动校正（Suite2p 算法）(2_motion_correct_suite2p.py)

- 功能：消除由于动物呼吸或活体样本微动导致的图像偏移。

- 数学算法：非刚性相位相关配准 (Non-rigid Phase Correlation)。

  - 原理：将图像切分为多个 Patch，在频域内计算交叉功率谱，根据固定模板对齐，通过寻找最大相关峰值来估算亚像素级偏移。

- 生成文件：

  - *_Suite2p.tif：【核心文件】 已校正的 TIFF 序列。

  - _logs/：包含配准位移参数。

### 【手动步骤】Fiji ROI 提取

在步骤 3 之后，你需要执行以下手动操作：

- 在 Fiji 中打开 *_Suite2p.tif。

- 使用绘图工具圈选神经元，在 ROI Manager 中点击 Save，命名为 ROISet.zip。

- 点击 Measure 获取荧光强度，保存结果为 Results.csv。

### 步骤 4：刺激参数同步 (4_update_json.py)

- 功能：读取实验记录表 stim_map.csv，将具体的偏振光刺激角度、时间戳注入元数据。

- 生成文件：*_updated.json (包含完整的图像+刺激参数)。

### 步骤 5：$\Delta F/F_0$ 预处理 (5_delta_F_F0.py)

- 功能：将原始像素亮度转换为相对响应强度。

- 数学原理：

  - 公式：$\frac{\Delta F}{F_0} = \frac{F_{\text{raw}} - F_0}{F_0 + \text{offset}}$

  - $F_0$ (Baseline)：取刺激前静息期（Initial Delay）的信号均值。

  - Offset：设置偏移量（默认 5.0）以防止在背景极暗（$F_0$ 极低）时噪声波动被无限放大。

- 生成文件：*_preprocessed.csv (计算好的各 ROI 信号序列)。

### 步骤 6：神经元响应指标分析 (6_neuro_analysis.py)

- 功能：量化响应显著性，并进行去卷积处理。

- 算法原理：

  - 差分法去卷积：使用 $S[t] = \max(0, y[t] - y[t-1])$。旨在捕捉钙信号的“快速上升沿”，近似神经元放电脉冲（Spikes），消除长尾干扰。

  - Z-Score：计算刺激窗口内峰值与基线标准差的比值。

- 生成文件：

  - *_spikes.csv：去卷积后的脉冲数据。

  - Heatmap_*.png：dF/F0 与 Spikes 的全 Trial 热图。

  - Individual_Traces/：每个 ROI 的响应对照图。

### 步骤 7：偏振调谐特性分析 (7_correlation_analysis.py)

- 功能：分析神经元对偏振光角度的选择性（Orientation Tuning）。

- 物理模型：马吕斯定律 (Malus's Law)。

  - 公式：$R(\theta) = A \cdot \cos^2(\theta - \phi) + C$

  - 拟合指标：计算 $R^2$ 优度、调制深度 (Modulation Depth) 及显著性 $P$ 值。

- 生成文件：

  - Retina_Analysis_Summary.csv：汇总当次 Trial 所有神经元的偏好角、拟合优度等。

  - Significant/ & Others/：自动分类保存的拟合曲线图。

## 3. 保存的文件目录结构

处理完成后，您的根目录将呈现如下层级结构：

Plaintext

ROOT_DIR/ (你的工作目录)

├── metadata.csv                       # 原始实验清单

└── Processed_TIF_2025XXXX/            # 按日期分类的处理结果

├── neuro_analysis_results.csv     # 该日期下所有试验的神经响应汇总

├── Retina_Analysis_Summary.csv    # 该日期下所有试验的角度调谐汇总

└── Trial_001/                     # 单个试验文件夹

├── Trial_001_Suite2p.tif      # 运动校正后的底图

├── ROISet.zip                 # 【手动存入】ROI选区

├── Results.csv                # 【手动存入】原始荧光值

├── Trial_001_updated.json     # 完整元数据 (含刺激参数)

├── Trial_001_preprocessed.csv # dF/F0 序列

├── Trial_001_spikes.csv       # 去卷积脉冲序列

├── Heatmap_All_dFF.png        # 可视化热图

├── Individual_Traces/         # 单细胞迹线图目录

└── Retina_Malus_Analysis/     # 偏振敏感性分析子目录

├── Significant/           # 调谐显著的细胞曲线

└── Others/                # 不显著的细胞曲线